KẾ HOẠCH BÀI DẠY 2024 – 2025

| Trường: THPT Nguyễn Việt Khái Tổ: Vật lý | Họ và tên giáo viên: ………… |
| --- | --- |

TÊN BÀI DẠY:

BÀI 1: ĐẶC TRƯNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

( Tiết 1,2,3)

Môn học: Chuyên đề vật lý Lớp: 12….

Thời gian thực hiện: (3 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Nêu được các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều: cường độ dòng điện, điện áp, giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp; viết được công thức tính chu kì và tần số của dòng điện xoay chiều.

- Mô tả, thiết kế phương án và thực hiện phương án đo điện áp, tần số của dòng điện xoay chiều.

- Viết được công thức tính công suất tỏa nhiệt của dòng điện xoay chiều. So sánh công suất tỏa nhiệt trung bình với công suất cực đại của dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua điện trở R.

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực tự học và nghiên cứu tài liệu.

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.

- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề.

- Năng lực hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù môn học

- Xác định được tần số và điện áp xoay chiều trong thí nghiệm.

- Vận dụng được công thức tính công suất tỏa nhiệt của dòng điện xoay chiều trên điện trở thuần trong các bài tập cụ thể.

3. Phẩm chất

- Có thái độ hứng thú trong học tập môn Vật lý.

- Có sự yêu thích tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế liên quan.

- Có tác phong làm việc của nhà khoa học.

- Có thái độ khách quan trung thực, nghiêm túc học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên

- Bài giảng powerpoint kèm các hình ảnh và video liên quan đến nội dung bài học

- Phiếu học tập

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

1. Mô tả các phương pháp đo điện áp và tần số của dòng điện xoay chiều.

2. Thiết kế phương án đo điện áp hiệu dụng và tần số của dòng điện xoay chiều bằng đồng hồ đo điện đa năng.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Thực hiện các yêu cầu sau:

1. So sánh tần số dòng điện đo được ở các giá trị điện áp đầu ra khác nhau. Rút ra nhận xét.

2. Tính giá trị trung bình của tần số đo được.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Thực hiện các yêu cầu sau:

1. Giá trị điện áp đo được giữa hai đầu điện trở trong Bảng 1.2 có giá trị cực đại hay giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều? Giải thích.

2. So sánh các giá trị điện áp đo được giữa hai đầu điện trở R khi thay đổi tần số của dòng điện. Rút ra nhận xét.

3. Tính giá trị trung bình của điện áp đo được giữa hai đầu của điện trở.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

Câu hỏi: Nếu thay điện trở R bằng tụ điện (hoặc cuộn dây) thì các giá trị điện áp xoay chiều giữa hai đầu tụ điện (hoặc cuộn dây) có thay đổi theo tần số dòng điện xoay chiều không? Tiến hành thí nghiệm kiểm chứng.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

Nhiệm vụ: Từ đồ thị biểu diễn trong Hình 1.2a và Hình 1.2b, hãy thực hiện các yêu cầu sau:

1. So sánh tần số, pha ban đầu của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều.

2. Viết biểu thức cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều.

3. Tìm mối liên hệ giữa cường độ dòng điện cực đại và điện áp cực đại với điện trở R. Rút ra mối liên hệ giữa cường độ dòng điện hiệu dụng và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở. Mối liên hệ này có tuân theo định luật Ohm hay không?

2. Học sinh

- Ôn lại những vấn đề đã được học về dòng điện xoay chiều.

- SGK, vở ghi bài, giấy nháp.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Mở đầu: Tạo tình huống học tập

a. Mục tiêu:

- Kích thích sự tò mò và nhận biết được tầm quan trọng về dòng điện xoay chiều

b. Nội dung: Học sinh tiếp nhận vấn đề từ giáo viên

c. Sản phẩm: nhận thức được vấn đề cần nghiên cứu của HS

d. Tổ chức thực hiện

| Bước thực hiện | Nội dung các bước |
| --- | --- |
| Bước 1 | - GV đưa tình huống mở đầu tạo hứng thú cho HS: Điện lưới cung cấp trong các hộ gia đình là dòng điện xoay chiều. Vậy dòng điện xoay chiều có đặc điểm gi? |
| Bước 2 | - Học sinh lắng nghe, nhận thức vấn đề vào bài học |

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều

a. Mục tiêu:

- Nêu được các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều: điện áp, điện áp hiệu dụng, cường độ dòng điện, cường độ hiệu dụng, chu kì T, tần số f.

- Thiết kế phương án đo điện áp hiệu dụng và tần số của dòng điện xoay chiều bằng đồng hồ đo điện đa năng.

b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên

c. Sản phẩm:

I. Đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều

- Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa với thời gian.

+ Điện áp: u = U0cos(ωt+φu)

+ Cường độ dòng điện: i = I0cos(ωt+φi)

+ Điện áp hiệu dụng: U = U02

Cường độ hiệu dụng: I = I02

+ Chu kì T: T = 2πω

+ Tần số f: f = 1T= ω2π

d. Tổ chức thực hiện

| Bước thực hiện | Nội dung các bước |
| --- | --- |
| Bước 1 | - GV thông báo cho HS các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều và giải thích các đại lượng có trong công thức. - Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: + Nghiên cứu SGK thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi phiếu học tập số 1 + Thời gian thảo luận là 3 phút |
| Bước 2 | - HS lắng nghe, ghi nhớ và ghi bài vào vở. - Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm - GV hỗ trợ cho HS trong của trình hoạt động |
| Bước 3 | Báo cáo kết quả và thảo luận - Đại diện mỗi nhóm trình bày một câu hỏi. Đáp án phiếu học tập 1 1. Phương pháp đo điện áp và tần số dòng điện xoay chiều: sử dụng đồng hồ đo điện đa năng (đồng hồ vạn năng); 2. Phương án đo: * Điện áp hiệu dụng: Bước 1: Chèn dây dẫn màu đỏ vào cực dương của thiết bị và màu đen vào chân Com của vạn năng. Bước 2: Di chuyển núm vặn đến thang đo điện áp AC và ở dải đo phù hợp. Bạn có thể để thang AC cao hơn điện áp cần đo 1 nấc. Bước 3: Đặt 2 que đo vào 2 điểm cần đo (Đo song song). Không cần quan tâm đến cực tính của đồng hồ. Bước 4: Đọc kết quả hiển thị trên màn hình. * Tần số: Bước 1: Trên thân đồng hồ vạn năng, xoay núm vặn sang HZ. Bước 2: Kết nối đầu chì màu đen và màu đỏ với giắc COM và giắc Volt. Bước 3: Đọc số trên màn hình, đó là kết quả đo tần số bạn thu được. - Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện. |
| Bước 4 | - Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh và nhắc lại các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều. |

Hoạt động 2.2: Thí nghiệm đo tần số, điện áp của dòng điện xoay chiều

a. Mục tiêu:

- Mô tả, thiết kế phương án và thực hiện phương án đo điện áp, tần số của dòng điện xoay chiều.

- Viết được công thức tính công suất tỏa nhiệt của dòng điện xoay chiều. So sánh công suất tỏa nhiệt trung bình với công suất cực đại của dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua điện trở R.

b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên

c. Sản phẩm:

II. Thí nghiệm đo tần số, điện áp của dòng điện xoay chiều

- Mục đích: Đo được tần số và điện áp xoay chiều giữa hai đầu điện trở R trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa điện trở R.

- Dụng cụ: (SGK)

A. Đo tần số dòng điện xoay chiều

B. Đo điện áp xoay chiều giữa hai đầu điện trở R

d. Tổ chức thực hiện

| Bước thực hiện | Nội dung các bước |
| --- | --- |
| Bước 1 | - GV thông báo cho HS về mục đích, dụng cụ thí nghiệm đo tần số, điện áp của dòng điện xoay chiều. - GV hướng dẫn hS các đo tần số và đo điện áp xoay chiều - Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: + Tiến hành thí nghiệm theo nhóm và hoàn thành PHT số 2,3,4. + Thời gian tiến hành thí nghiệm và thảo luận là 10 phút - GV tổ chức cho HS thảo luận theo cặp: + Hai bạn ngồi cùng bàn là một cặp. + Theo dõi đồ thị 1.2 trong SGK, thảo luận trong 5 phút và hoàn thành PHT số 5 |
| Bước 2 | - Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm - GV hỗ trợ cho HS trong của trình hoạt động |
| Bước 3 | Báo cáo kết quả và thảo luận - Đại diện mỗi nhóm trình bày một câu hỏi. Đáp án phiếu học tập 2 1. Tần số dòng điện đo được ở các giá trị điện áp đầu ra khác nhau có giá trị xấp xỉ bằng nhau. Nhận xét: Tần số dòng điện quay điện trở R không thay đổi khi điện áp đầu ra thay đổi và có giá trị xấp xỉ bằng tần số của máy phát âm tần. 2. Giá trị trung bình của tần số dòng điện đo được: 49,86+49,85+49,863 ≈49,86 (Hz) Đáp án phiếu học tập 3 1. Giá trị điện áp đo được giữa hai đầu điện trở là giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều. Vì thực nghiệm chứng tỏ rằng, dòng điện xoay chiều cũng có tác dụng nhiệt như dòng điện không đổi. 2. Các giá trị điện áp giữa hai đầu điện trở tại Bảng 1.2 có giá trị xấp xỉ bằng nhau. Nhận xét: Khi thay đổi tần số của dòng điện, các giá trị điện áp giữa hai đầu điện trở có sự thay đổi không đáng kể. 3. Giá trị trung bình của điện áp đo được giữa hai đầu điện trở: 5,3+5,2+5,43≈5,3 (mV) Đáp án phiếu học tập 4 - Nếu thay điện trở R bằng tụ điện (hoặc cuộn dây) thì các giá trị điện áp xoay chiều giữa hai đầu tụ điện (hoặc cuộn dây) không thay đổi theo tần số dòng điện xoay chiều. - Thí nghiệm kiểm chứng: Thực hiện tương tự thí nghiệm trên, thay điện trở bằng tụ điện hoặc cuộn dây. - Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện. - Đại diện 2-3 cặp HS đứng tại chỗ trình bày câu trả lời Đáp án phiếu học tập 5 1. - Cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều dao động cùng tần số. - So sánh pha ban đầu của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều: φu = 0,2𝜋 (rad) φi = 0,19𝜋 (rad) => φu = φi + 0,01𝜋 (rad) 2. Ta có chu kì T = 0,01s => 𝜔 = 2πT= 2π0,01=200π (rads) u = 1,8cos(200πt+0,2π) i = 150cos(200πt+0,19π) 3. Mối liên hệ: U = I.R ; Uo=I.Ro Mối liên hệ này tuân theo định luật Ohm. |
| Bước 4 | - Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh - GV chú ý cho HS: Nếu tỉ số giữa giá trị hiệu dụng của điện áp ở hai đầu đoạn mạch và của cường độ dòng điện qua đoạn mạch đó mà không đổi thì mối liên hệ giữa I và U tuân theo định luật Ohm như dòng điện không đổi. IAB=UABZ với Z: Tổng trở của đoạn mạch - GV lưu ý HS thao tác sai khi làm thí nghiệm - GV thông báo công thức tính công suất tỏa nhiệt trung bình và công suất cực đại của dòng điện xoay chiều qua điện trở. + Công suất cực đại của dòng điện xoay chiều qua điện trở là: Pmax= RI02 + Công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều qua điện trở là: P = 12RI02 - GV yêu cầu HS so sánh công suất tỏa nhiệt trung bình với công suất cực đại của dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua điện trở R. + P =UIcosφ= 12Uo Iocosφ = Pmaxcosφ2 |

Hoạt động 3: Luyện tập

a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học trong bài

b. Nội dung: Học sinh tham gia trò chơi Hái táo

c. Sản phẩm: Kiến thức được hệ thống và hiểu sâu hơn các định nghĩa.

d. Tổ chức thực hiện:

| Bước thực hiện | Nội dung các bước |
| --- | --- |
| Bước 1 | - Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ: + Cả lớp chia thành 2 đội chơi: đội Táo xanh và đội Táo đỏ. + Mỗi đội chọn 1 quả táo và có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của quả táo đó. Nếu trả lời được sẽ được tính một quả táo. Nếu đội đó không trả lời được câu hỏi thì quyền trả lời thuộc về đội còn lại. Nếu đội còn lại trả lời đúng sẽ được tính một quả táo. + Kết quả đội nào nhiều táo hơn sẽ thắng. |
| Bước 2 | - Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo đội - GV hỗ trợ cho HS trong của trình hoạt động |
| Bước 3 | Báo cáo kết quả và thảo luận - Đại diện mỗi đội chọn câu hỏi và trả lời Đáp án trò chơi Hái táo * Đội táo đỏ Câu 1: Điện áp giữa hai đầu của một mạch điện xoay chiều là: u = 50√𝟐 𝒄𝒐𝒔𝟏𝟎𝟎𝝅𝒕 (𝑽). Giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều là bao nhiêu? A. U = 50 Ω B. U = 50 V C. U = 250 V D. U = 502 V Câu 2: Đâu là công thức đúng khi xác định công suất tỏa nhiệt trên điện trở R của dòng điện không đổi có cường độ I? A. P = R+I2 B. P = R/I2 C. P = RI2 D. P = RI Câu 3: Đồ thị cường độ dòng điện xoay chiều qua điện trở R theo thời gian t có dạng đường gì? A. Đường thẳng C. Đường hình sin B. Đường parabol D. Đường hình tròn. Câu 4: Bạn nhận được một quả táo * Đội táo vàng Câu 1: Đặt điện áp u = U0cost (V) vào hai đầu một đoạn mạch xoay chiều giữa hai đầu điện trở R thì cường độ hiệu dụng trong mạch là A. I = U/R C. I = U2 /R B. I = U2 .R D. I = U.R Câu 2: Bạn nhận được một quả táo Câu 3: Đâu là phát biểu đúng về mối quan hệ giữa công suất trung bình và công suất cực đại trên điện trở R? A. Công suất trung bình bằng một nửa công suất cực đại B. Công suất trung bình bằng công suất cực đại C. Công suất trung bình bằng một phần tư công suất cực đại D. Công suất trung bình bằng hai lần công suất cực đại Câu 4: Công suất tỏa nhiệt của dòng điện xoay chiều đạt giá trị cực đại là bao nhiêu biết R = 30Ω và cường độ dòng điện qua điện trở là 1A? A. P = 3W B. P = 30W C. P = 300W D. P = 3000W - Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sửa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện. |
| Bước 4 | - Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh |

Hoạt động 4: Vận dụng

a. Mục tiêu:

- Giúp học sinh tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. Tùy theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.

b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà theo nhóm hoặc cá nhân

c. Sản phẩm: Bài tự làm vào vở ghi của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

| Nội dung 1: Mở rộng | - GV mở rộng cho HS về nguyên lý tạo ra dòng điện xoay chiều: + Cho khung dây dẫn phẳng kín quanh quanh một trục cố định với tốc độ góc trong 1 từ trường đều có cảm ứng từ B. => Từ thông qua khung dây biến thiên, làm xuất hiện suất điện động cảm ứng. => Khi từ thông qua một cuộn (hoặc vòng) dây kín biến thiên thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện biến thiên điều hoà. |
| --- | --- |
| Nội dung 2: Chuẩn bị cho tiết sau | - Ôn lại kiến thức về dòng điện xoay chiều, định luật Ohm cho các đoạn mạch chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch chỉ chứa tụ điện C, đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm L chuẩn bị cho tiết tiếp theo |

IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)

TỔ PHÓ KÝ DUYỆT TUẦN 1,2,3