KẾ HOẠCH BÀI DẠY 2024 – 2025

| Trường: THPT Nguyễn Việt Khái Tổ: Vật lý | Họ và tên giáo viên: ………… |
| --- | --- |

TÊN BÀI DẠY:

BÀI 4. CHỈNH LƯU DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

( Tiết 8,9,10)

Môn học: Chuyên đề vật lý Lớp: 12X

Thời gian thực hiện: (3 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Diode bán dẫn là linh kiện cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định.

- Dòng điện xoay chiểu khi đi qua diode bán dẫn biến đổi thành dòng điện một chiều.

- Cách chỉnh lưu dòng điện xoay chiểu nửa chu kì và cả chu kì.

2. Năng lực

a. Năng lực vật lí

- Thực hiện thí nghiệm, vẽ được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa dòng điện chạy qua diode bán dẫn và điện áp giữa hai cực của nó.

- Vẽ được mạch chỉnh lưu nửa chu kì sử dụng diode.

- Vẽ được mạch chỉnh lưu cả chu kì sử dụng cầu chỉnh lưu.

- So sánh được đồ thị chỉnh lưu nửa chu kì và chỉnh lủu cả chu kì.

b. Năng lực chung

Chủ động thực hiện thí nghiệm khảo sát mối quan hệ giữa dòng điện chạy qua diode bán dẫn và điện áp giữa hai cực của nó.

3. Phẩm chất

Trung thực trong báo cáo số liệu thực nghiệm khảo sát mối quan hệ giữa dòng điện chạy qua diode bán dẫn và điện áp giữa hai cực của nó.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Dụng cụ thí nghiệm cho mỗi nhóm HS: 1 diode bán dẫn, 1 điện trở loại 10Ω,1 biến trở loại 0-100Ω,1 công tắc, 2 đồng hổ đo điện đa năng; 1 biến áp nguồn, 2 bảng lắp mạch điện và các dây nối.

- Hình ảnh (1) sạc pin điện thoại, (2) sạc pin máy tính, (3) tai nghe không dây; (4) diode bán dẫn; (5) kí hiệu diode bán dẫn trong mạch điện (Hình 4.1b - SGK/ trang 19); (6) mắc diode trong mạch điện một chiều (Hình 4.2 - SGK/trang 19).

- Phiếu học tập cá nhân (in trên giấy A4).

PHIẾU HỌC TẠP CÁ NHÂN

Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn trong phâ̂n Hoạt động-SGK/trang 20 và thưic hiện các yêu cẩu sau:
(1) Hoàn thành bảng kết quả thí nghiệm

| Má́c phân cực thuận |  |  | Mắc phân cực ngược |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lần đo | U (V) | I (mA) | Lần đo | U (V) | I (mA) |
| 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 4 |  |  |
| … |  |  | … |  |  |
| 10 |  |  | 10 |  |  |

(2) Từ bảng kết quả thí nghiệm, hãy vẽ đường đặc trủng I-U của diode bán dẫn.
(3) Nhận xét về giá trị của cường độ dòng điện qua diode khi diode được mắc phân cực thuận và khi diode được mắc phân cực ngược.

Đường đặc trưng I - U của diode

- Phiếu học tập nhóm (in trên giấy A1)

PHIẾU HỌC TẬP NHÓM

Đọc mục II-SGK/trang 21 và thực hiện các nhiệm vụ dưới đây.
(1) Trả lời các câu hỏi sau

Câu 1: Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều là
A. chuyển từ dòng điện xoay chiều sang dòng điện một chiểu.
B. điều chỉnh cường độ dòng điện xoay chiều sao cho gần như không đổi.
C. chuyển từ dòng điện một chiều sang dòng điện xoay chiều.
D. điểu chỉnh cường độ dòng điện xoay chiều về xấp xỉ bằng 0 .

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nếu sử dụng một diode bán dẫn trong mạch điện xoay chiều thì ta có thể chỉnh lưu được cả chu kì của dòng điện.
B. Để chỉnh lưu cả chu kì của dòng điện xoay chiều, người ta sử dụng 4 diode bán dẫn mắc thành mạch cầu chỉnh lưu.
C. Diode bán dẫn được sử dụng trong các mạch chỉnh lưu dòng điện xoay chiều.
D. Diode bán dẫn có tính chỉnh lưu.
(2) Xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:

| Phát biểu | Đúng | Sai |
| --- | --- | --- |
| (a) Có thể chỉnh lưu 1 nửa chu kì nếu diode bán dẫn được mắc vào mạch theo sơ đổ trong Hinh 1. |  |  |
| (b) Hình 2 là sơ đồ mạch chỉnh lưu cả chu kì sử dụng cầu chỉnh lưu. |  |  |
| (c) Khi chỉnh lưu 1 nửa chu kì, điện áp đẩu ra là đường liên tục, hình sin. |  |  |
| (d) Điện áp từ anode đến cathode của diode không bị ảnh hưởng về pha, diode chỉ cho dòng điện theo chiểu thuận từ anode đến cathode, chiểu ngược lại bị chặn. |  |  |
| (e) Khi chỉnh lưu cả chu kì, điện áp đầu ra luôn có giá trị dương. |  |  |

Hình 1

Hình 2
(3) So sánh đồ thị chỉnh lưu nửa chu kì và chỉnh lưu cả chu kì.

- Điện thoại có chức năng chụp ảnh và có kết nối internet.

- Máy tính, máy chiếu.

- File trình chiếu ppt hỗ trợ bài giảng.

- Trang web giao bài tập online trên Azota (hướng dẫn dùng Azota: https://docs.azota.vn)

III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC

Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu

Nêu được yêu cầu thực tiễn của việc sử dụng dòng điện xoay chiều trong một số thiết bị điện tử.
b. Tổ chức thực hiện

| Hoạt động của GV và HS | Sản phẩm |
| --- | --- |
| Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ -GV thực hiện: + Chiếu các hình ảnh (1), (2), (3). + Nêu câu hỏi trong phần Mở đầu - SGK/trang 19. | - Câu trả lời của HS: cần dùng thiết bị chỉnh dòng điện, cânn bộ chuyển đổi,.... |
| Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập - HS làm việc cá nhân, quan sát hình ảnh và suy nghĩ, trả lời câu hỏi khởi động. |  |
| Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận -3 HS trình bày câu trả lời trước lớp. |  |
| Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ - GV không chốt đáp án mà dẫn dắt vào bài mới. GV có thể dẫn dắt: dòng điện được truyền từ nhà máy đến nơi tiêu thu là dòng điện xoay chiều nhưng một số thiết bị điện tửlại sử dụng dòng điện một chiều. Đểchuyển từ dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều ta cần chỉnh lưu dòng điện, sử dụng linh kiện điện tư gọi là diode bán dẫn. Để tìm được câu trả lời chính xác cho câu hỏi vừa nêu, chúng ta cùng tìm hiểu bài học Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều. |  |

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

2.1. Tìm hiểu diode bán dẫn

a. Mục tiêu

- Nêu được cấu tạo của diode bán dẫn.

- Thực hiện thí nghiệm, vẽ được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa dòng điện chạy qua diode bán dẫn và điện áp giữa hai cực của nó.

- Trung thực trong báo cáo số liệu thực nghiệm khảo sát mối quan hệ giữa dòng điện chạy qua diode bán dẫn và điện áp giữa hai cực của nó.
b. Tổ chức thực hiện

| Hoạt động của GV và HS | Sản phẩm |
| --- | --- |
| Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - GV thực hiện: + Chiếu hình ảnh (4), (5) và giới thiệu cấu tạo của diode bán dẫn. + Chiếu hình ảnh (6) và giới thiệu cách mắc diode trong mạch điện 1 chiều. + Chia nhóm HS: tối đa 6HS/ nhóm. + Yêu cẩu HS làm việc nhóm, thực hiện thí nghiệm theo huớ̛ng dẫn trong phần Hoạt động - SGK/trang 20. | - Phiếu học tập đã được hoàn thành đẩy đủ các nội dung: + Bảng số liệu thực nghiệm; + Đường đặc trưng I – U của diode bán dẫn trong Hinh 4.3 - SGK/ trang 19) + Nhận xét: - Khi diode mắc thuận: cường độ dòng điện có giá trị tăng rất nhanh khi điện áp tăng. cường độ dòng điện gẩn như bằng 0 và gẩn như không đổi. |
| Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập - HS thực hiện: + Làm việc theo nhóm, thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cẩu. + GV quan sát, hỗ trợ và hướng dẫn (nếu cần). |  |
| Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận - GV chụp ảnh một số phiếu học tập của HS ở các nhóm khác nhau và chiếu nhanh. - 1 HS trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. |  |
| Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ - HS các nhóm khác theo dõi, so sánh với sản phẩm của nhóm mình, đưa ra các nhận xét và góp ý. - GV thực hiện: +GV nhận xét chung về kết quả làm việc của các nhóm. + Chốt kiến thức vể đường đặc trưng I - U của diode bán dẫn. |  |

2.2. Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều

a. Mục tiêu

- Vẽ được mạch chỉnh lưu nửa chu kì sử dụng diode.

- Vẽ được mạch chỉnh lủu cả chu kì sử dụng cầu chỉnh lưu.

- So sánh được đồ thị chỉnh lưu nửa chu kì và chỉnh lưu cả chu kì.

b. Tổ chức thực hiện

| Hoạt động của GV và HS | Sản phẩm |
| --- | --- |
| Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - GV phát phiếu học tập nhóm và yêu cẩu HS thảo luận, hoàn thành phiếu học tập. | - Câu trả lời của nhóm HS trong phiếu học tập: (1) Câu 1: A; Câu 2: A. (2) a) - Đúng; b) - Đúng; c) - Sai; d) - Đúng; e) – Đúng (3) So sánh đổ thị chỉnh lưu nửa chu kì và chỉnh lưu cả chu kì: + Đổ thị chỉnh lưu nửa chu kì bị mất một nửa phần âm, còn chỉnh lưu cả chu kì đủ cả dương và âm. + Tần số chỉnh lưu cả chu kì gấp đồi tẩn số chỉnh lưu nửa chu kì. + Chỉnh lưu nửa chu kì chỉ một nửa chu kì có dòng điện, nửa còn lại là không có dòng điện. - Mạch chỉnh lưu nửa chu kì dùng diode (Hīnh 4.6 - SGK/trang 22). - Mạch chỉnh lưu cả chu kì (Hình 4.8 - SGK/trang 23). |
| Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập - HS nhận phiếu học tập nhóm, thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ học tập theo yêu cầu. |  |
| Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận - Các nhóm trưng bày phiếu học cập (treo lên bảng hoặc phía sau khu vực ngổi của nhóm). - Đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. |  |
| Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ - HS theo dõi phẩn trình bày câu trả lời của nhóm bạn, nêuý kiến khác (nếu có). -GV thực hiện: + Nhận xét chung vể kết quả làm việc của các nhóm. + Chốt đáp án các câu hỏi/nhiệm vụ. |  |

3. Hoạt động 3: Vận dụng

a. Mục tiêu

Vận dụng được kiến thức về chỉnh lủu dòng điện xoay chiều đề giải thích được hoạt động của thiết bị sạc điện.
b. Tổ chức thực hiện

| Hoạt động của GV và HS | Sản phẩm |
| --- | --- |
| Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - GV chiếu hình ảnh (1), (2), (3) và yêu cấu HS giải thích hoạt động của các thiết bị sạc điện. | - Giải thích hoạt động của các thiết bị sạc điện của HS: + Trong cấu tạo của một thiết bị sạc điện có: - Mạch điều khiển: điều chỉnh dòng điện và điện áp đẩu ra để phù hợp với yêu cẩu của thiết bị cần sạc. - Bộ biến áp: chuyển đổi điện áp và dòng điện từ nguồn điện vào thành điện áp và dòng điện phù hợp với yêu cẩu của thiết bị cần sạc. + Khi sạc pin, các thiết bị sạc sẽ chỉnh lưu dòng điện xoay chiểu, biến dòng điện xoay chiểu thành dòng điện một chiểu, đổng thời điểu chỉnh điện áp và cường độ dòng điện phù hợp với thiết bị điện tử cẩn sạc. |
| Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập - HS làm việc cá nhân, tìm hiểu các thông tin về thiết bị sạc điện trên mạng internet, thực hiện nhiệm vụ học tập theo yêu cẩu của GV ở nhà. |  |
| Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận - HS nộp bài cho GV thông qua Azota. |  |
| Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ - GV chấm bài của HS và phản hồi trực tiếp trên ứng dụng Azota. |  |

IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG (NẾU CÓ)

| Ngày ……tháng ….. năm 2024 Phó tổ trưởng duyệt ( Ký, ghi họ tên) LÊ MINH TRÍ | Ngày ,,,, tháng …. năm 2024 Giáo viên ( Ký, ghi họ tên) |
| --- | --- |