| ĐỀ CHÍNH THỨC SỞ GD&ĐT TP ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN (Đề thi có 03 trang) | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 - NĂM HỌC 2025 - 2026 MÔN: CÔNG NGHỆ 11 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên: ............................................................................ |  | Số báo danh: ....... | Mã đề 1002 |

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án. (3 điểm)

Câu 1. Trong nguyên lí làm việc của động cơ  4 kì, kì nào được gọi là kì sinh công?

A. Kì nạp                B. Kì nổ        C. Kì nén           D. Kì xả

Câu 2.   Nghề nghiệp của những người thực hiện công việc lắp ráp các chi tiết, cụm chi tiết để tạo thành các sản phẩm hoàn chỉnh là

A. sản xuất máy thiết bị cơ khí động lực.

B. thiết kế kĩ thuật cơ khí động lực.

C. lắp ráp máy thiết bị cơ khí động lực.

D. bảo dưỡng, sửa chữa máy thiết bị cơ khí động lực.

Câu 3. Quan sát hình ảnh sau và cho biết đây là loại động cơ đốt trong nào?

A. Động cơ chữ V.

B. Động cơ thẳng hàng.

C. Động cơ hình sao.

D. Động cơ làm mát bằng nước.

Câu 4.  Ở động cơ  4 kì, xu páp thải mở ở kì nào?

A. Kì nạp.           B. Kì thải.            C. Kì nén.	                  D. Kì nổ

Câu 5. Trong chu trình làm việc của động cơ 4 kì, ở kì nạp pít tông sẽ di chuyển

A. từ điểm chết dưới lên điểm chết trên.

B. đứng yên ở điểm chết trên.

C. từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới.

D. đứng yên ở điểm chết dưới.

Câu 6.  Ngành công nghiệp ô tô ra đời từ

A. đầu thế kỉ XIX.

B. cuối thế kỉ XVIII.

C. đầu thế kỉ XX.

D. cuối thế kỉ XIX

Câu 7. Động cơ Diesel không có hệ thống nào?

A. Hệ thống đánh lửa.

B. Hệ thống khởi động.

C. Hệ thống bôi trơn.

D. Hệ thống làm mát.

Câu 8.  Chu trình làm việc của động cơ đốt trong 4 kì diễn ra trong

A. 2 hành trình của pít tông.

B. 1 vòng quay của trục khuỷu

C. 2 hành trình của pít tông hay 1 vòng quay của trục khuỷu.

D. 4 hành trình của pít tông.

Câu 9. Chi tiết nào dưới đây cùng với xi lanh và đỉnh pít tông tạo thành buồng cháy của động cơ?

A. Pít tông.	B. Thanh truyền.     C. Nắp máy.     D. Thân xi lanh.

Câu 10. Bộ phận nào của động cơ đốt trong có chức năng cung cấp dầu bôi trơn các bề mặt ma sát?

A. Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền.	B. Cơ cấu phân phối khí.

C. Hệ thống nhiên liệu.	D. Hệ thống bôi trơn.

Câu 11.  Bộ phận của ô tô tiếp xúc với mặt đường để đỡ toàn bộ trọng lượng của xe và tiếp nhận các phản lực của mặt đường tác dụng lên xe, giúp cho xe chuyển động được an toàn là

A. gương xe.	B. thân xe.       C. bánh xe.         D. hệ thống treo.

Câu 12. Khi pít tông dịch chuyển một hành trình thì trục khuỷu sẽ quay được một góc

A. 360o                                  B. 180o                      C. 0o                            D. 720o

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng, sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 .Trong mỗi  ý a), b), c), d) ở mỗi câu chọn chữ đúng (Đ) hoặc chữ sai(S). (4,00 điểm).

Câu 1.  Xe ô tô mang lại sự thuận tiện và linh hoạt trong việc di chuyển, cho phép con người tự do khám phá và khai phá thế giới xung quanh. Nhờ vào xe ô tô, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi khác, đi làm, đưa đón con cái, tham gia các hoạt động giải trí và du lịch một cách dễ dàng và linh hoạt hơn.

a.Ô tô chỉ có vai trò trong vận tải hàng hóa, không có ảnh hưởng gì đến vận chuyển hành khách.

b.Đoạn dữ liệu trên nói về chức năng di chuyển của ô tô

c.Ô tô làm giảm tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường, góp phần cải thiện chất lượng không khí.

d.Sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô góp phần tạo ra nhiều việc làm trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và bảo dưỡng.

Câu 2. Cơ khí động lực là một ngành khoa học công nghệ, ứng dụng các nguyên lý vật lý, khoa học và kỹ thuật, vật liệu,… để phân tích, thiết kế, chế tạo và bảo trì, bảo dưỡng các loại máy móc và hệ thống cơ khí, đặc biệt là đối với ô tô và thiết bị động lực. Ngành học này còn liên quan đến công tác thiết kế, chế tạo, khai thác và vận hành máy móc.

a. Nguồn động lực có nhiệm vụ cung cấp năng lượng cho hệ thống hoạt động.

b. Hệ thống cơ khí động lực bao gồm: nguồn động lực, hệ thống truyền lực và máy công tác.

c. Máy công tác là bộ phận đảm bảo cho hệ thống làm việc được ở các môi trường, điều kiện khác nhau.

d. Hệ thống truyền lực chỉ có vai trò truyền năng lượng mà không có vai trò biến đổi năng lượng từ nguồn động lực đến máy công tác.

Câu 3. Thanh truyền là một bộ phận của động cơ đốt trong, có nhiệm vụ kết nối pít tông với trục khuỷu. Thanh truyền kết hợp với tay quay (khuỷu) biến đổi chuyển động tịnh tiến của pít tông thành chuyển động quay của trục khuỷu.

a. Đầu nhỏ của thanh truyền được lắp với chốt pít tông.

b. Đầu to của thanh truyền không cần lắp bạc lót hoặc ổ bi để giảm ma sát khi làm việc.

c. Thanh truyền chỉ gồm hai bộ phận chính là đầu nhỏ và thân thanh truyền.

d.Thanh truyền có chức năng nối pít tông và trục khuỷu, thực hiện truyền lực giữa các chi tiết đó.

Câu 4.Trong buổi học về các khái niệm trong nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, các bạn học sinh có các nhận xét sau:

a. Cuối kì nén, ở động cơ xăng vòi phun tơi nhiên liệu, ở động cơ Diesel thì bu gi bật tia lửa điện châm cháy hòa khí.

b. Trong quá trình nén của động cơ đốt trong, pít tông di chuyển từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới.

c. Trong động cơ 2 kì, một chu trình làm việc chỉ bao gồm một vòng quay của trục khuỷu.

d. Trong nguyên lý làm việc của động cơ 4 kì, một chu trình làm việc hoàn chỉnh bao gồm các giai đoạn nạp, nén, cháy và xả.

PHẦN III. Tự luận (3,00 điểm).

Câu 1 (2 điểm).  Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống làm mát.

Câu 2(1 điểm). Tìm hiểu trong thực tế, em hãy cho biết: Động cơ đốt trong có những loại cơ cấu phối khí nào? Động cơ xe máy sử dụng cơ cấu phân phối khí nào?

------ HẾT ------